Table of Contents

# M2 Reverse Engineering — Iterasi 2: M2eAvailability

Modul: pv_pipeline/availability.py (773 baris) Class utama: M2eAvailability(SubModule) — name = "M2e_hybrid" Spec referensi: Master Context §4.5 String Availability Analysis · §4.5.1 Definisi "Down" per String · docs/superpowers/specs/2026-05-08-m2e-hybrid-availability-design.md Dipanggil di: notebook Cell 4, baris instantiate sm_e = M2eAvailability() Output sheets di xlsx Python: M2e_hybrid_AllStrings, M2e_hybrid_InverterLog Output Excel workbook: sheet Helpers_M2e, M2e_Availability, M2e_AllStrings, Findings_Summary di docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx Status verifikasi: ✅ Python reference output cocok byte-for-byte dengan Excel computed (5 PV × 12 timestep dummy)

## 1. Gambaran Hybrid Availability

Mengapa disebut "hybrid"? Karena modul ini menjalankan dua pengukuran ketersediaan secara bersamaan lalu menerbitkan finding masing-masing:

- Inverter-level availability — pakai kolom Inverter status dari xlsx Huawei (ground-truth). Memberi tahu apakah seluruh inverter Grid connected atau Shutdown.

- String-level proxy availability — karena data Huawei tidak punya status per-PV-string, sistem menebak string yang bermasalah dengan membandingkan power tiap PV terhadap saudara-saudaranya pada timestamp yang sama.

Master Context §4.5.1 mendefinisikan "down" per string sebagai:

P_string < 5% dari P_expected_string, saat POA > 50 W/m², selama minimal 2 timestep berturut-turut (debounce noise).

Implementasi availability.py berbeda dari spec: alih-alih membandingkan ke P_expected_string (yang butuh pvlib + Tcell), modul ini pakai sibling median sebagai proxy P_expected (lebih sederhana, tidak butuh meteo data). Trade-off ini didokumentasikan di Master Context: "EMPTY_PV_MAP secara konseptual menjawab Master Context section 4.5.1... Bedanya, di Master Context kondisi down dihitung dinamis (P_string < 5% dari P_expected & POA > 50 W/m² & ≥ 2 timestep), sedangkan notebook men-hardcode string mati." Modul availability.py adalah kompromi pintar antara hard-code (notebook v1.2) dan full physics-based (spec ideal).

## 2. Pipeline M2eAvailability.run() — Step by Step

Method run(combined_df, config) melakukan urutan 8 langkah berikut. Saya akan turunkan rumus matematis tiap langkah, lalu tunjukkan worked example pada Section 4.

### Langkah 1 — Load empty_pv_map

empty_pv_map = get_empty_pv_map(empty_pv_map_path, pv_max_allowed=28)

config/strings.yaml berisi mapping Inverter_ID → [pv_indices_kosong]. Fungsi get_empty_pv_map memanggil load_empty_pv_map + sanitize_empty_pv_map:

- Uppercase semua key (wb01-inv01 → WB01-INV01)

- Convert nilai ke int, drop yang > 28

- Dedup + sort ascending

Total: 244 entri inverter di file aktual (245 baris termasuk header).

### Langkah 2 — Validasi kolom wajib

required = ["Inverter_ID", "Start Time", "Inverter status"]
missing = [c for c in required if c not in combined_df.columns]
if missing:
    warnings.warn(...); return []

Jika salah satu hilang, modul return list kosong (no findings). Notebook Cell 4 sudah melakukan precheck juga.

### Langkah 3 — Klasifikasi status inverter (_classify_status)

Algoritma: lowercase + substring match dengan prioritas:

priority(s) = DOWN          if any(kw ∈ down_keywords      where kw.lower() in s.lower())
              ON            elif any(kw ∈ on_grid_keywords where kw.lower() in s.lower())
              TRANSITIONAL  elif any(kw ∈ transitional_keywords where kw.lower() in s.lower())
              UNKNOWN       otherwise

Default keyword list (config/m2_config.yaml m2e.inverter_status_map):

| Kelas | Keywords (substring, case-insensitive) |
| --- | --- |
| DOWN | shutdown, fault, stopped, stop, error |
| ON | grid connected, on-grid, on grid, ongrid |
| TRANSITIONAL | standby, starting, stopping, initializing, detecting, no sunlight, dll. |

Insight engineering: prioritas DOWN > ON > TRANSITIONAL penting agar string "Shutdown: command (was Grid connected)" di-klasifikasikan DOWN, bukan ON. Status yang tidak match keyword apa pun → UNKNOWN + warning dicetak (top 20 unique unknown values).

### Langkah 4 — Deteksi mode shutdown_time (_detect_shutdown_time_mode)

Kolom Inverter shutdown time dan Inverter startup time bisa berisi tiga format berbeda:

| Mode | Kriteria deteksi | Konsekuensi |
| --- | --- | --- |
| EVENT | ≥ 80% nilai bisa di-parse pd.to_datetime() | Engine pakai delta shutdown_time − startup_time sebagai upper bound downtime |
| CUMULATIVE | ≥ 80% nilai bisa di-parse pd.to_numeric() (mis. jam kumulatif) | Saat ini engine tidak melakukan koreksi spesifik untuk mode ini (skip) |
| STATUS_ONLY | Keduanya gagal, atau salah satu kolom missing | Engine cuma andalkan _status_class × interval_minutes |

Auto-detect berdasarkan rasio non-NaN:

$$\text{ratio_event} = \frac{|{sd \in \text{shutdown_dt} : \text{not NaN}}| + |{st \in \text{startup_dt} : \text{not NaN}}|}{2 \times N}$$

Jika ratio_event ≥ 0.80 → EVENT. Else cek ratio_num ≥ 0.80 → CUMULATIVE. Else → STATUS_ONLY.

Edge case (Wave 11 hotfix #5/#6): kolom Huawei shutdown bisa berisi sentinel 0:00:00 (tahun < 2000 sentinel) yang mem-parse ke "hari ini midnight" → all-False mask. Sentinel ditangani di _replace_sentinels(): {"-", "", "nan", "NaN", "None"} → NaN. Plus ada outer filter sentinel year < 2000 di main loop (Wave 11 hotfix #5).

### Langkah 5 — Estimate interval sampling (_estimate_interval_minutes)

$$\text{interval_min} = \text{median}\left(\left{(\text{ts}_{i+1} - \text{ts}_i) / 60 : i = 1, ..., N-1\right}\right)$$

Fallback ke 5.0 menit jika data < 2 baris atau median ≤ 0. Data Huawei production = 5-menitan, jadi nilai ini biasanya tepat 5.0.

### Langkah 6 — Per-inverter availability (_compute_inverter_availability)

Untuk setiap inverter, group by Inverter_ID:

$$n_{\text{on}} = \left|{r : r._status_class = \text{"ON"}}\right|$$ $$n_{\text{down}} = \left|{r : r._status_class = \text{"DOWN"}}\right|$$ $$\text{denom} = n_{\text{on}} + n_{\text{down}}$$

Jika denom = 0 (semua TRANSITIONAL/UNKNOWN), inverter di-skip.

$$\boxed{\text{uptime_pct} = \frac{100 \cdot n_{\text{on}}}{n_{\text{on}} + n_{\text{down}}}}$$

$$\text{downtime_min} = n_{\text{down}} \cdot \text{interval_min}$$

Koreksi EVENT mode: jika mode = EVENT, dan ada baris dengan shutdown_time > startup_time (= benar-benar tercatat event down), engine pakai upper bound waktu nyata:

ev_down = (sd_sub > st_sub) & sd_sub.notna() & st_sub.notna()
if ev_down.any():
    down_rows = sub.loc[ev_down, "Start Time"]
    if len(down_rows) >= 2:
        delta_min = (down_rows.max() - down_rows.min()).total_seconds() / 60.0
        downtime_min = max(downtime_min, delta_min)

Jadi downtime_min akhirnya = max(n_down × interval, delta_event_min). Ini mencegah under-count akibat sampling 5-menit kehilangan event pendek.

Insight skeptis (dari Master Context line 695): koreksi EVENT mengasumsikan vendor menulis "waktu shutdown event terbaru". Jika ternyata field itu adalah "waktu shutdown kumulatif" tapi kebetulan terlihat seperti datetime, koreksi ini bisa over-correct. Engineer perlu spot-check 2-3 baris asli.

Mapping severity (_severity_for_uptime):

| Kondisi | Severity | Threshold breached |
| --- | --- | --- |
| NaN | NORMAL | NaN |
| uptime < critical_below (default 90) | CRITICAL | 90 |
| uptime < high_below (default 95) | HIGH | 95 |
| uptime < medium_below (default 97) | MEDIUM | 97 |
| uptime < info_below (default 99) | INFO | 99 |
| uptime ≥ 99 | NORMAL | 99 |

Finding NORMAL tidak di-emit kecuali emit_normal=true di config (default false).

### Langkah 7 — Per-inverter operation log (_compute_inverter_operation_log)

Untuk setiap inverter, satu baris log dengan kolom inverter_id, startup_time, shutdown_time, operation_duration_minutes, status. Logic:

- last_status_class = klas status di baris terakhir (chronologically) per inverter

- Jika EVENT mode: startup_dt = max(non-NaN startup), shutdown_dt = max(non-NaN shutdown)

- Duration logic berbeda per last_status_class:

  - ON: duration = last_obs − startup_dt (jam operasi sampai akhir data)

  - DOWN: jika shutdown > startup, duration = shutdown − startup

  - Lainnya: duration = last_obs − startup_dt (fallback)

Output disimpan di self.last_inverter_log_df untuk Cell 4 bridge.

### Langkah 8 — String-level proxy down (_compute_string_proxy) — INTI HYBRID

Inilah algoritma yang membuat istilah "hybrid" relevan. Karena tidak ada status per-string, engine menebak string anomali via sibling comparison. Parameter dari m2e.string_proxy:

| Parameter | Default | Penjelasan engineering |
| --- | --- | --- |
| pstr_zero_threshold_kw | 0.1 | Power di bawah ini = string dianggap mati. 0.1 kW konservatif (sensor noise floor) |
| sibling_median_active_kw | 1.0 | Median sibling ≥ ini → timestamp "produktif" (filter awan tebal) |
| min_active_siblings_pct | 50 | ≥ 50% sibling aktif (> 0.1 kW) → timestamp "qualified" |
| debounce_consecutive_steps | 20 (produksi IKN) / 2 (spec asli) | Run kandidat ≥ debounce → genuine event (anti-glitch) |

Algoritma per inverter:

- Filter daylight per inverter: ambil hanya baris dengan _status_class = "ON" dan timestamp ∈ daylight_ts (himpunan timestamp dimana minimal 1 inverter manapun ON).

- $$\text{daylight_minutes_inv} = \text{len}(\text{sub_on}) \times \text{interval_min}$$

- Hitung per-timestamp metrics across sibling PVs:

- $$\text{sib_median}_t = \text{median}\left({P_t^{PV_1}, P_t^{PV_2}, ..., P_t^{PV_n}}\right)$$

- $$\text{active_count}_t = \left|{P_t^{PV_i} : P_t^{PV_i} > \text{pstr_zero}}\right|$$

- $$\text{active_pct}_t = \frac{100 \cdot \text{active_count}t}{n{\text{pv_total}}}$$

- Qualified mask per timestamp:

- $$\text{qualified}_t = (\text{sib_median}_t \geq \text{sib_med_th}) \wedge (\text{active_pct}_t \geq \text{min_act_pct})$$

- Per-PV candidate:

- $$\text{cand}_{t,PV_i} = \text{qualified}_t \wedge (P_t^{PV_i} < \text{pstr_zero}) \wedge (\text{PV}_i \notin \text{empty_pv_map}[inv])$$

- Find consecutive runs: scan cand array, identifikasi tuple (start_idx, end_idx) dimana semua nilai True. Run dengan panjang ≥ debounce dianggap "qualified run".

- Aggregate event minutes:

- $$\text{event_minutes_total} = \sum_{(a,b) \in \text{qualified_runs}} (b - a + 1) \times \text{interval_min}$$

- String uptime:

- $$\boxed{\text{string_uptime_pct} = \max\left(0, 100 - \frac{100 \cdot \text{event_minutes_total}}{\max(\text{daylight_minutes_inv}, 10^{-9})}\right)}$$

- Severity mapping identik dengan inverter (sama _severity_for_uptime).

Filter EMPTY: PV slot yang ada di empty_pv_map[inv_id] di-skip total — tidak di-emit sebagai finding apa pun. Ini berbeda dari "fault" — empty = by design (mis. WB01 hanya punya 18 string aktif fisik di 28 slot).

Catatan engineering kritis:

- TRANSITIONAL dan UNKNOWN sengaja tidak masuk denominator di per-inverter calc. Konsekuensi: malam hari (no sunlight → TRANSITIONAL) tidak menghukum uptime. Ini desain yang masuk akal: malam bukan downtime.

- Threshold sibling_median_active_kw=1.0 kW cocok untuk inverter Huawei dengan kapasitas string ~5 kW (Jinko 625W × 8 effective active modules). Untuk topology berbeda, bisa terlalu longgar/ketat (Master Context line 696).

- Wave 11 hotfix #10: PV slot yang ada di empty_pv_map di-skip di main loop, bukan hanya di sibling median. Bug sebelumnya menyebabkan ~910 false positive.

### Langkah 9 — AllStrings table (_compute_all_strings_status)

Selain finding (yang hanya emit non-NORMAL), engine emit tabel rapi setiap pasangan (inverter_id, pv_string) dengan kolom: status, uptime_pct, downtime_minutes, event_minutes, n_events, daylight_minutes. Status bisa salah satu dari:

| Status | Kondisi |
| --- | --- |
| EMPTY | PV slot ∈ empty_pv_map[inv] |
| NO_DAYLIGHT | Inverter tidak punya baris ON sama sekali |
| NORMAL | uptime ≥ info_below (99%) |
| INFO | 97% ≤ uptime < 99% |
| MEDIUM | 95% ≤ uptime < 97% |
| HIGH | 90% ≤ uptime < 95% |
| CRITICAL | uptime < 90% |

Total baris ≈ n_inverter × n_pv_max (mis. 193 × 28 = 5404 per snapshot Master Context).

Output disimpan di self.last_all_strings_df. Cell 4 menjembatani ke sm_e.artifacts["AllStrings"] agar masuk ke sheet xlsx M2e_hybrid_AllStrings.

## 3. Worked Example — Numerik Step-by-Step

Dummy data (2 inverter × 12 timestep × 5 PV, 5-menit interval, jam 10:00..10:55, ada di sheet Raw_Data):

| t | Time | INV01 status | INV01 PV1 | PV2 | PV3 | PV4 | PV5 | INV02 status | INV02 PV1-4 | PV5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10:00 | Grid connected | 5.00 | 4.90 | 5.10 | 5.00 | 0 | Grid connected | 5.00 | 0 |
| 1 | 10:05 | Grid connected | 5.05 | 4.94 | 5.10 | 5.03 | 0 | Grid connected | 5.00 | 0 |
| 2 | 10:10 | Grid connected | 5.10 | 4.98 | 5.10 | 5.06 | 0 | Grid connected | 5.00 | 0 |
| 3 | 10:15 | Grid connected | 5.15 | 5.02 | 0.00 | 5.00 | 0 | Grid connected | 5.00 | 0 |
| 4 | 10:20 | Grid connected | 5.00 | 5.06 | 0.00 | 5.03 | 0 | Shutdown command | 0 | 0 |
| 5 | 10:25 | Grid connected | 5.05 | 4.90 | 0.00 | 5.06 | 0 | Shutdown command | 0 | 0 |
| 6 | 10:30 | Grid connected | 5.10 | 4.94 | 0.00 | 5.00 | 0 | Shutdown command | 0 | 0 |
| 7 | 10:35 | Grid connected | 5.15 | 4.98 | 0.00 | 5.03 | 0 | Shutdown command | 0 | 0 |
| 8 | 10:40 | Grid connected | 5.00 | 5.02 | 0.00 | 5.06 | 0 | Grid connected | 5.00 | 0 |
| 9 | 10:45 | Grid connected | 5.05 | 5.06 | 5.10 | 5.00 | 0 | Grid connected | 5.00 | 0 |
| 10 | 10:50 | Grid connected | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 5.03 | 0 | Grid connected | 5.00 | 0 |
| 11 | 10:55 | Grid connected | 5.15 | 4.94 | 5.10 | 5.06 | 0 | Grid connected | 5.00 | 0 |

empty_pv_map = {WB02-INV01: [5], WB02-INV02: [5]} — PV5 EMPTY by design.

Threshold (Config sheet): critical_below=90, high_below=95, medium_below=97, info_below=99, emit_normal=0, pstr_zero=0.1, sib_med_th=1.0, min_act_pct=50, debounce=2, interval=5, n_pv_total=5.

### 3.1 Hitung per-inverter availability

WB02-INV01:

- n_on = 12, n_down = 0, denom = 12

- uptime = 100 × 12 / 12 = 100.00% → NORMAL → tidak di-emit

- downtime = 0 × 5 = 0 menit

WB02-INV02:

- n_on = 8, n_down = 4, denom = 12

- uptime = 100 × 8 / 12 = 66.67% → CRITICAL (< 90) → emit

- downtime = 4 × 5 = 20 menit

✅ Excel cell M2e_Availability!G7 = CRITICAL, E7 = 66.67, F7 = 20.

### 3.2 Hitung string proxy down untuk WB02-INV01

Karena INV01 semua ON (12 timestep), sub_on = all 12 rows. daylight_minutes_inv = 12 × 5 = 60 menit.

Per timestamp metrics:

| t | sib_median (PV1..5) | active_count | active_pct | qualified |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | median(5.00, 4.90, 5.10, 5.00, 0) = 5.00 | 4 | 80% | ✓ |
| 1 | median(5.05, 4.94, 5.10, 5.03, 0) = 5.03 | 4 | 80% | ✓ |
| 2 | median(5.10, 4.98, 5.10, 5.06, 0) = 5.06 | 4 | 80% | ✓ |
| 3 | median(5.15, 5.02, 0, 5.00, 0) = 5.00 | 3 | 60% | ✓ |
| 4..8 | similar, sib_median ≈ 5, active_pct = 60% |  |  | ✓ |
| 9..11 | sib_median ≈ 5.0..5.06, active_pct = 80% |  |  | ✓ |

Semua 12 timestep qualified=1 karena sib_median ≥ 1.0 dan active_pct ≥ 50%.

cand_PV3 = qualified ∧ (PV3 < 0.1):

| t | PV3 | cand_PV3 |
| --- | --- | --- |
| 0..2 | 5.10 | 0 |
| 3..8 | 0.00 | 1 |
| 9..11 | 5.10 | 0 |

Ada 1 run: (start=3, end=8), panjang = 8 − 3 + 1 = 6 timestep. Karena 6 ≥ debounce=2, run ini "qualified".

- event_minutes_total = 6 × 5 = 30 menit

- string_uptime_pct = max(0, 100 − 100 × 30 / 60) = 50.00%

- Severity: 50 < 90 → CRITICAL

✅ Excel cell M2e_Availability!F15 = 50.00, D15 = 30, E15 (n_events) = 1, G15 = CRITICAL.

cand_PV1, PV2, PV4: semua selalu > 0.1 → cand = 0 untuk semua t → tidak ada finding.

PV5 untuk INV01: skip karena ∈ empty_pv_map. ✅ Excel M2e_Availability!G17 = EMPTY.

### 3.3 Hitung string proxy down untuk WB02-INV02

INV02 punya 4 timestep DOWN (t=4..7), 8 timestep ON. sub_on = 8 rows. daylight_minutes_inv = 8 × 5 = 40 menit.

Pada sub_on (hanya t=0..3, 8..11), semua PV1-PV4 = 5.0 kW, PV5 = 0 kW.

sib_median = median(5, 5, 5, 5, 0) = 5.0 → ≥ 1.0 ✓ active_count = 4 → active_pct = 80% ✓ qualified = 1 untuk semua sub_on rows.

cand_PV3 = 1 ∧ (5.0 < 0.1) = 0 untuk semua → tidak ada cand_run. Same for PV1, PV2, PV4.

✅ Semua PV1-PV4 INV02 = NORMAL 100% uptime. ✅ PV5 INV02 = EMPTY.

### 3.4 Findings summary akhir

Yang akan di-emit ke sheet Findings (non-NORMAL):

| sub_module | inverter_id | pv_string | severity | value | message |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2e_inverter | WB02-INV02 | (none) | CRITICAL | 66.67 | inverter uptime 66.67% (n_on=8, n_down=4) |
| M2e_string_proxy | WB02-INV01 | PV3 | CRITICAL | 50.00 | WB02-INV01 PV3 proxy-down 30min/60min daylight (50.00% uptime) |

2 finding emitted. Sheet M2e_AllStrings mendapat 10 baris (2 inverter × 5 PV).

## 4. Pemetaan Python → Excel Formula

Lokasi semua formula: workbook docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx, sheet Helpers_M2e dan M2e_Availability.

### 4.1 Sheet Helpers_M2e — derived columns per row

Setiap baris di Helpers_M2e mirror 1 baris di Raw_Data dengan kolom tambahan:

| Kolom | Formula Excel | Ekuivalen Python |
| --- | --- | --- |
| _status_class (D) | =IF(ISNUMBER(SEARCH("shutdown",LOWER(C)))+ISNUMBER(SEARCH("fault",LOWER(C))),"DOWN", IF(ISNUMBER(SEARCH("grid connected",LOWER(C))),"ON", IF(ISNUMBER(SEARCH("standby",LOWER(C))),"TRANSITIONAL","UNKNOWN"))) | _classify_status(status, keymap) |
| sib_median_kW (E) | =MEDIAN(Raw_Data!D:H) | pv_vals.median(axis=1, skipna=True) |
| active_count (F) | =COUNTIF(Raw_Data!D:H, ">"&cfg_pstr_zero_threshold_kw) | (pv_vals > p_zero).sum(axis=1) |
| active_pct (G) | =100*F/cfg_n_pv_total_in_workbook | 100 * active_count / n_pv_total |
| qualified (H) | =IF(AND(E>=cfg_sibling_median_active_kw, G>=cfg_min_active_siblings_pct),1,0) | (sib_median >= sib_med_th) & (active_pct >= min_act_pct) |
| is_on (I) | =IF(D="ON",1,0) | (_status_class == "ON") |
| cand_PV<n> | =IF(AND(I=1, H=1, Raw_Data!<col><n><.1),1,0) | qualified & (pv_series < p_zero) & is_on |
| run_id_PV<n> | =IF(A<>prev_A, IF(cand=1, MAX(prev_runids)+1, 0), IF(AND(cand=1, prev_cand=0), prev_runid+1, prev_runid)) | Run-counter increments on 0→1 transitions per group |
| run_len_PV<n> | =IF(cand=1, COUNTIFS(inv_range, this_inv, runid_range, this_runid, cand_range, 1), 0) | Run length lookup by (inverter, run_id) |
| in_event_PV<n> | =IF(AND(cand=1, run_len>=cfg_debounce),1,0) | Final debounce filter |

### 4.2 Sheet M2e_Availability — agregat per inverter & per string

Section A — per inverter (rows 6-7):

| Kolom | Formula |
| --- | --- |
| n_on | =COUNTIFS(Helpers_M2e!$A$5:$A$28, A6, Helpers_M2e!$D$5:$D$28, "ON") |
| n_down | =COUNTIFS(Helpers_M2e!$A$5:$A$28, A6, Helpers_M2e!$D$5:$D$28, "DOWN") |
| denom | =B6+C6 |
| uptime_pct | =IF(D6=0, NA(), 100*B6/D6) |
| downtime_min | =C6*cfg_interval_minutes |
| severity | Nested IF 5-level (NA → NO_DATA, < 90 → CRITICAL, < 95 → HIGH, < 97 → MEDIUM, < 99 → INFO, else → NORMAL) |
| threshold_breached | Mirror severity tapi return nilai cfg_*_below |
| message | ="inverter uptime "&TEXT(E6,"0.00")&"% (n_on="&B6&", n_down="&C6&")" |

Section B — per string (rows 13-22):

| Kolom | Formula |
| --- | --- |
| daylight_minutes_inv | =COUNTIFS(Helpers!$A$5:$A$28, A13, Helpers!$I$5:$I$28, 1) * cfg_interval_minutes |
| event_minutes | =COUNTIFS(Helpers!$A$5:$A$28, A13, Helpers!$<inevent_col>$5:$<inevent_col>$28, 1) * cfg_interval_minutes |
| n_events | =SUMPRODUCT((inv_range=A13) * (in_event_range=1) * ((prev_in_event_range=0) + (inv_range<>prev_inv_range) >= 1)) |
| string_uptime_pct | =IF(C=0, NA(), MAX(0, 100 - 100*D/C)) |
| severity | Nested IF (is_empty → EMPTY, daylight=0 → NO_DAYLIGHT, else uptime threshold mapping) |
| is_empty | =IFERROR(IF(ISNUMBER(SEARCH(","&pv_n&",", ","&VLOOKUP(inv, EmptyPVMap, 2, FALSE)&",")),1,0),0) |

### 4.3 Conditional formatting

Cell warna otomatis di kolom severity:

- CRITICAL → merah #E06666

- HIGH → oranye #F6B26B

- MEDIUM → kuning #FFD966

- INFO → biru muda #A4C2F4

- NORMAL → hijau #B6D7A8

- EMPTY → abu-abu #DDDDDD

## 5. Edge Cases & Limitasi Translasi

### 5.1 Edge cases yang ditangani Python tapi tidak/sebagian di Excel

| Edge case | Python | Excel | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentinel "-", "", "nan" di shutdown/startup → NaN | _replace_sentinels | Tidak ada di workbook (mode STATUS_ONLY default — Excel tidak menggunakan EVENT mode) | Worksheet ini hanya STATUS_ONLY mode. Tidak loss kalau dataset Anda EVENT mode dan ingin koreksi delta_event. Saya berikan formula opsional di bagian 5.3. |
| Sentinel year < 2000 (Wave 11 hotfix #5) | Filter eksternal di main loop | Tidak ada | Manual: filter Raw_Data sebelum paste |
| Title Case vs lowercase PV column names (PV1-14 vs PV15-28) | transformations.py normalize | Excel mengasumsikan PV1 Power(kW) lowercase | Manual normalization sebelum paste |
| Inverter status "Grid connected : power limited" → ON | Substring match ✓ | Substring SEARCH ✓ | OK |
| _estimate_interval_minutes median | Auto-detect | Hardcoded cfg_interval_minutes | User must set Config; jika data tidak 5-min, ubah Config |
| EMPTY_PV_MAP 244 entries | YAML load otomatis | Hanya 4 entri di sheet EmptyPVMap (dummy) | Untuk produksi: extend EmptyPVMap sheet dari config/strings.yaml |
| Multi-day dataset (data dates > 1) | DATA_DATESTR auto-detect range | Workbook dirancang per-hari | Run workbook per-hari; gabung di Python jika perlu |

### 5.2 Formula yang berbeda dari Python tapi seharusnya ekuivalen

| Formula | Python | Excel | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| sib_median | df[pv_cols].median(axis=1, skipna=True) | MEDIAN(D:H) | Excel MEDIAN ignore blank tapi treat 0 sebagai value. DUMMY: PV5=0 selalu ikut median, sama dengan Python yang juga include 0. Untuk produksi yang PV5 = empty di YAML, Python juga include 0 (kolom-nya ada di pv_cols). Equivalent. |
| Run detection | Per-inverter scan run_lens list | run_id increments per group + COUNTIFS | Equivalent untuk single-run-per-PV case. Multi-run dalam 1 hari sama-sama dihitung. |
| n_events | len(qualified_runs) | SUMPRODUCT count of transitions 0→1 within group | Equivalent. |
| Severity | Nested if-elif | Nested IF | Equivalent. |

### 5.3 Hal yang TIDAK ada di Excel saat ini (opsional implementasi)

- EVENT mode shutdown_time correction. Python pakai max(n_down × interval, delta_event_min). Excel saat ini cuma n_down × interval.

  - Jika dataset Anda punya kolom Inverter shutdown time dan Inverter startup time valid:

    - Tambah kolom helper event_down_min = (MAX(shutdown_time) - MIN(startup_time)) * 24 * 60 per inverter

    - downtime_min = MAX(C * interval, event_down_min)

- UNKNOWN status warning + top-20 list. Python warn ke stderr. Excel tidak — user perlu spot-check sendiri kolom status_raw vs _status_class di Helpers_M2e.

- pv_max_allowed=28 enforcement. Python _detect_pv_power_cols filter PV column dengan index ≤ 28. Excel hanya punya PV1..PV5 di workbook ini. Untuk produksi 28 PV per inverter, perlu extend Raw_Data sheet + Helpers_M2e (lebih banyak kolom cand/runid/runlen/in_event).

- Multi-source POA fan-out. Tidak relevan untuk M2e (M2e tidak pakai POA). Hanya untuk M2b/M2a.

- Wave 9 Hampel preprocessing. M2e tidak menerapkan Hampel — itu eksklusif untuk M2b detectors. Excel tidak perlu replicate untuk M2e.

## 6. Cross-Check vs Master Context Spec

| Aspek | Master Context §4.5 spec | Implementasi availability.py | Match? |
| --- | --- | --- | --- |
| Threshold severity | Critical < 90, High 90-95, Medium 95-97, INFO 97-99, NORMAL > 99 | Critical < 90, HIGH 90-95, MEDIUM 95-97, INFO 97-99, NORMAL ≥ 99 | ✅ exact match |
| Definisi "down" per string | P_string < 5% dari P_expected_string, saat POA > 50 W/m², ≥ 2 timestep | P_string < pstr_zero_threshold (kW absolut), saat qualified mask (sibling median + active%), ≥ debounce timestep | ⚠ konseptual sama, implementasi berbeda |
| POA threshold 50 W/m² | Required di spec | TIDAK dipakai — pakai sibling_median_active_kw sebagai proxy POA presence | ⚠ proxy (tidak butuh meteo data) |
| P_expected dari pvlib | Required di spec | TIDAK ada — pakai sibling median | ⚠ kompromi |
| Debounce 2 timestep | Spec default 2 | DEFAULT_M2_CONFIG dulu 2, kemudian production-tuned ke 20 | ⚠ override IKN |
| EMPTY by design distinction | Tidak dibahas spec | Innovasi dari notebook v1.2 (244 entri EMPTY_PV_MAP) | ✅ nilai tambah |

Trade-off: implementasi avoid pvlib dependency untuk M2e — bisa langsung dipakai sejak hari pertama commissioning (zero data prerequisites). Spec ideal butuh POA + Tcell + datasheet yang baru tersedia setelah Sprint 3 (instrumentation).

## 7. Verification Log

Saya jalankan tiga verifikasi sebelum publikasi dokumen ini:

- Python reference run dengan pv_pipeline/availability.py di dummy data → output availability_test_run.txt.

- Excel formulas render via LibreOffice → output M2_PV_Performance_Workbook.xlsx di-convert via soffice --convert-to xlsx.

- Cell-by-cell diff antara Python ref dan Excel render.

Hasil:

| Kasus uji | Python | Excel | Match |
| --- | --- | --- | --- |
| WB02-INV01 inverter uptime | 100.00% NORMAL (filtered) | 100.00 NORMAL | ✅ |
| WB02-INV02 inverter uptime | 66.67% CRITICAL (downtime 20min) | 66.67 CRITICAL 20min | ✅ |
| WB02-INV01 PV3 string uptime | 50.00% CRITICAL (event 30min / daylight 60min, 1 event) | 50.00 CRITICAL 30/60 1 event | ✅ |
| WB02-INV02 PV3 string uptime | 100% NORMAL (DOWN timesteps excluded) | 100 NORMAL | ✅ |
| PV5 status both inverters | EMPTY (NaN) | EMPTY (blank) | ✅ |

## 8. Rekomendasi Penggunaan Workbook

- Replace dummy data dengan data aktual:

  - Sheet Raw_Data: paste over kolom Inverter_ID, Start Time, Inverter status, PV1..PVn Power(kW) dari combined_df Python (export via df.to_excel).

  - Sheet EmptyPVMap: paste/replicate dari config/strings.yaml (244 entri) — gunakan formula =TEXTJOIN(",", TRUE, ...) untuk convert list YAML ke CSV string.

  - Sheet Config: sesuaikan debounce_consecutive_steps ke produksi value 20 (untuk IKN).

- Extend ke 28 PV string:

  - Sheet Raw_Data: tambah kolom PV6 Power(kW) sampai PV28 Power(kW).

  - Sheet Helpers_M2e: tambah 4 kolom per PV baru (cand, run_id, run_len, in_event). Workbook saat ini di-design untuk PV1..PV5 saja.

  - Cell cfg_n_pv_total_in_workbook di Config: ubah dari 5 ke 28.

- Extend ke multiple inverter (>2):

  - Sheet M2e_Availability Section A: tambah row per inverter (copy formula row 6 dan adjust inverter_id).

  - Section B: 5 row per inverter (PV1..PV5).

- Override debounce per use case:

  - Spec asli (2026-05-08): debounce = 2 → quick detection, more sensitive

  - Production IKN (Wave 11): debounce = 20 → 1h40m persistence, less false positive

  - Tradeoff: lower debounce = catch shorter faults, more noise. Tune sesuai sensor noise floor.

## 9. Pertanyaan untuk Iterasi Berikutnya (M2bPeerZScore)

Sebelum maju ke iterasi 3, beberapa hal yang akan saya tanyakan:

- POA value dummy untuk M2b. Saya pakai POA = 800 W/m² (clear-sky proxy) atau load 1 hari real POA dari raw data input/POA PLTS IKN 2026.xlsx?

- Voc_actual estimation. M2bPeerZScore butuh voc_ratio untuk high_R rule. Apakah dummy harus include skenario sunrise/sunset (I→0)?

- Multi-source POA fan-out (5 sources). Apakah workbook perlu sheet per source, atau cukup 1 source default (clear-sky Ineichen)?

## Sources

- pv_pipeline/availability.py (773 baris) — full read, semua fungsi _* dan M2eAvailability.run()

- pv_pipeline/string_config.py (92 baris) — load_empty_pv_map, sanitize_empty_pv_map, get_empty_pv_map

- pv_pipeline/core.py baris 1-127 — Severity, M2Finding, load_empty_pv_map (Wave 11 hotfix #5)

- config/m2_config.yaml — section m2e.* (severity_thresholds, string_proxy, shutdown_time_detection)

- config/strings.yaml — format YAML EMPTY_PV_MAP (245 baris, 244 entri inverter)

- M2_PV_Performance_Master_Context.docx — §4.5 String Availability, §4.5.1 Definisi "Down", sprint summary "Inti perhitungan: M2eAvailability.run" (lines 626-697 di teks ekstrak)

- Notebook 20260514stringmap_v1.5.ipynb Cell 4 — instantiation sm_e = M2eAvailability() + bridge sm_e.last_all_strings_df → sm_e.artifacts["AllStrings"]

- Verified live: Python ref run + Excel formula render via LibreOffice cell-by-cell compare