# Ringkasan Usulan Koreksi Sensor POA

DITINJAU ULANG 14 Oktober 2026 — keputusan 1–4 di bawah DITANGGUHKAN; jangan terapkan.

Kolom "POA WS n" di POA PLTS IKN 2026.xlsx ternyata tidak semuanya sensor bidang modul. Dicocokkan dengan berkas mentah bulanan (Data Weather Station): WS-3 = GHI (Jan–Agu 2026; berkas POA WS-3 tak pernah berisi data), WS-4 = GHI (Jan–Agu 2026; POA WS-4 berhenti awal Jan 2026), WS-1 = GHI Jan–Mei, POA sejak Jun 2026, WS-2 = POA, WS-5 = Total_Irradiance = GHI. Uji fisika dan pembandingan langsung POA/GHI di WS-2 (1,056 Jul, 1,040 Agu, 0,999 Sep = teori miring 10° utara) membenarkannya. 2025: sumber tak tertelusur; WS-4 2025 miring, WS-5 datar.

WS-3 ×1,060 (1 Jan–10 Agu 2026): tetap nyata, sebagai selisih GHI WS-3 terhadap GHI WS-4/WS-5; bukan koreksi POA. Data Sep (percobaan) memperpanjang periode 2 menjadi 7 minggu: rel 1,026, tetap 1 bulan sah.

WS-5 tanpa koreksi: tetap, sebagai GHI.

WS-2 2026 "indikasi ~0,90; miring ~26°": gugur. WS-2 satu-satunya POA asli; selisihnya terhadap acuan GHI adalah efek kemiringan. Sisa nyata: POA WS-2 ÷ GHI WS-2 tertransposisi +6–7 % energi harian Jun–Agu (+2,7 % Sep).

WS-4 "peka acuan": dijelaskan oleh campuran jenis sensor (2026 GHI, 2025 miring).

WS-1 "jangan dipakai": sebagian. Sensor POA WS-1 (sejak Jun) terbayangi ±11:20–12:50; "penghalang sejak Jun" adalah pergantian sumber GHI → POA. GHI WS-1 Jan–Mei ~6–14 % di bawah GHI WS-4.

Pembanding basis POA (PR per WB Mei–Sep 2026): sebaran antar-WB Jun–Sep 10–14 % (kolom apa adanya), 5–8 % (POA asli + GHI ditransposisi), 2,9–4,2 % (semua GHI ditransposisi). Keputusan pengganti: pilih basis POA analitik; koreksi per sensor diturunkan ulang sesudahnya.

Tanggal: 2 Oktober 2026 (status diperbarui 3 Oktober 2026) · Untuk: pemilik dokumen kalibrasi POA PLTS-IKN · Status: bahan keputusan; belum ada koreksi yang diterapkan (loader sudah membaca blok pyranometer.koreksi sejak 3 Okt 2026, tetapi config belum memuatnya). Draf blok: docs/Draf_Blok_Koreksi_POA.md.

Dasar: run_poa_cross_calibration.py. Tahun 2025 dengan pembanding WS-3/4/5; tahun 2026 dengan pembanding WS-4/5 dan batas kandidat (WS-3 dan WS-2: 11 Agu 2026; WS-5: 11 Jan 2026). Faktor = pengali bacaan POA (1 ÷ gain sensor).

| WS | Periode | Faktor | Keyakinan | Syarat sebelum diterapkan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-3 | 1 Jan – 10 Agu 2026 | 1,060 | Kokoh (sama di semua run dan kedua pembanding) | Log O&M mengonfirmasi pembersihan/perbaikan sekitar 10–11 Agu 2026 |
| WS-3 | 11 – 31 Agu 2026 | tanpa koreksi | Data kurang (1 bulan; rel 0,998) | Data Sep 2026 |
| WS-5 | 11 Jan – 31 Agu 2026 | 0,993–0,996 → tanpa koreksi | Kokoh | Konfirmasi pekerjaan sekitar 11 Jan 2026 |
| WS-5 | 1 – 10 Jan 2026 | indikasi ~1,12 | Data kurang | Konfirmasi yang sama, atau 10 hari ini dibuang |
| WS-2 | 15 Jan – 31 Des 2025 | 0,990 | Sedang (4 bulan sah; versi lintas tahun 0,983) | Tidak mendesak (koreksi 1–2 %) |
| WS-2 | 1 Jan – 28 Feb 2026 | — | Acuan berselisih (rel 0,984; abs 0,916) | — |
| WS-2 | 10 Jun – 10 Agu 2026 | indikasi ~0,90 | Data kurang; sensor diduga miring ~26° | Pemeriksaan lapangan WS-2, lalu ≥ 2 bulan data |
| WS-2 | 11 – 31 Agu 2026 | indikasi ~0,95 | Data kurang | Sama |
| WS-4 | 2026 | 1,000–1,021 | Peka acuan (1,000 vs WS-3/4/5; 1,021 vs WS-5 saja) | Sertifikat kalibrasi WS-4 dan WS-5 |
| WS-4, WS-5 | 2025 | — | Data kurang (WS-3/WS-5 sering kosong) | — |
| WS-1 | semua | jangan dipakai | Penghalang pukul 11–12 sejak Jun 2026, bacaan nol saat cerah Agu 2025 – Mei 2026, banyak kandidat lompatan | Perbaikan lapangan |

Keputusan yang diminta

Pembanding per tahun: 2025 WS-3/4/5, 2026 WS-4/5. Rekomendasi: setuju.

Tanggal batas (WS-3 dan WS-2: 11 Agu 2026; WS-5: 11 Jan 2026): terima sekarang atau tunggu log O&M. Rekomendasi: tunggu log; tidak menghambat karena koreksi belum diterapkan.

WS-1 dikeluarkan dari kalibrasi dan pembanding sampai diperbaiki. Rekomendasi: ya.

Yang diterapkan lebih dulu: hanya WS-3 1,060 (1 Jan – 10 Agu 2026), sesudah log O&M mengonfirmasi. WS-5 tidak perlu koreksi; yang lain menunggu lapangan, data, atau sertifikat.

Catatan: loader sudah bisa menerapkan koreksi (spesifikasi 2026-10-02-penerapan-koreksi-poa-loader); sesudah blok masuk config, M2f dan kalibrasi derate diulang. Kandidat lompatan WS-4 pada 11 Jan 2026 (−7,7 %) adalah cermin lompatan WS-5 (acuan WS-4 hanya WS-5), bukan perubahan WS-4. Grafik rasio harian per WS terlampir terpisah (…_harian.png).